Tranzistori

Zadaci za vježbanje

1.	Napon izvora (Ubb) mijenjamo u granicama od 10-15V.

Napon Ube će se mijenjati u kojim granicama?

2. 	Napon Ucc mijenjamo u granicama od 0-15V.

Struja Ib ovisi o naponu Ucc:	a) linearno

b) eksponencijalno

c) ne ovisi o naponu

Struja Ic ovisi o naponu Ucc: 	a) linearno

b) eksponencijalno

c) ne ovisi o naponu

3. 	Zadana je tranzistorska sklopka sa sljedećim parametrima:

Pt = 10W

U = 12V

hfe = 120

Rb = ?

4.	Zadana je tranzistorska sklopka sa sljedećim parametrima:

Ucc = 12V

Rb = 1.3kOhm

Pt = 6W

hfe = 50

Da li ova tranzistorska sklopka sigurno 			uključuje trošilo?

5.	Zadana je tranzistorska sklopka s dva otpornika u bazi. Odredi vrijednosti otpora!

P = 2W

U = 12V

hfe = 100

Rb1 = ?

Rb2 = ?

6. 	Zadana je tranzistorska sklopka (s Darlingtonovim tranzistorom):

Ucc = 5V

hfe = 12000

P = 20W

Rb = ?